MINI GPS. Art no GP03

POI – Point Of Interest, точка, здание или место на карте, имеющее географическую координату.
Батарейка.

Встроенная литиевая батарейка. Заряжайте полностью перед использованием. При зарядке горит синяя подсветка экрана. После полной зарядки подсветка автоматически отключается. Полная зарядка занимает примерно 4 часа.

Область использования.

Устройство работает только на открытых пространствах с углом возвышения зданий не менее 15 градусов!

Кнопки.

1. Вход

· В выключенном состоянии удерживайте ▪ около 3 секунд для включения. Для выключения устройства удерживайте ▪ около 3 секунд в любом режиме.

· На основном экране нажимайте ▪ для изменения номера POI от 1 до 16.

· На втором экране нажмите ▪ для начала отсчета пройденного пути и времени.

· На шестом экране нажмите ▪ для входа в подменю, подтверждения выбранных настроек и возврата в основное меню установок.

2. ( Далее. 

· Изменяет 6 экранов по порядку

· На 6 экране Settings, нажмите ▪ для входа в подменю установок. Нажимайте ( для изменения установок.

3. ( Далее.

· То же самое, что и (
4. Зарядка от USB
· Заряжайте устройство от компьютера при помощи USB кабеля.
Включение/Выключение
В выключенном состоянии подержать 3 секунды среднюю кнопку ▪ для включения. На короткое время появится надпись «Mini GPS» и затем появится основной экран. Для выключения подержать 3 секунды среднюю кнопку ▪ в любом режиме.

A. Установка POI
1. На открытом пространстве включите устройство. После появления основного экрага, в левом верхнем углу отображается статус сигнала. Без делений – ни одного спутника не найдено. Одно деление означает, что найдены и захвачены сигналы от 3 спутников. Два деления означает 4 спутника, 3 – 5 спутников, 4 – 6 и более спутников. Для установки более точного местоположения необходимо как минимум наличие двух делений. Чем больше делений – тем выше точность. Холодный старт подразумевает запуск устройства в новом месте или после долго отключения устройства и занимает примерно 2 минуты для захвата сигналов со спутников. Теплый старт подразумевает запуск устройства при не большом отклонении от предыдущего места запуска и отключении устройства не более чем на 2 часа и занимает примерно 40 секунд для захвата сигналов. Горячий старт подразумевает запуск устройства сразу после отключения, или после потери сигналов на короткое время и занимает примерно 2 секунды для захвата сигналов.
2. Когда 2 или более сигнальных деления появилось, удерживайте кнопку ▪  и ( или ( для подтверждения точки POI. Номер POI отображается слева на дисплее, дата и время отметки точки отображается справа «(1)        2009/4/16  20:33». Пользователь может вернуться в исходную позицию или пойти на заданную позицию с указанием направления и расстояния до цели.

3. Нажмите кнопку ▪ для перехода к следующей точке POI. Удерживайте кнопку ▪  и ( или ( для подтверждения второй точки POI. И так далее до 16 точек друг за другом (1), (2), (3)…(16). Каждая POI отображает время и дату ее создания и пользователь может определять точку по времени ее создания.
4. Удерживайте ( или ( около 3 секунд для входа в меню ввода географических координат. Первая цифра отображается в рамке. Нажимайте ( или ( для выбора цифры, которую необходимо изменить, затем нажимайте ▪  для изменения цифры от 1 до 9. Последние буквы означают N – северная широта, S – южная широта, E – восточная долгота, W – западная долгота. Необходимые координаты пользователь может найти в свободной карте Google Map и ввести эти координаты в устройство. После ввода удерживайте ( или ( около 3 секунд для применения координат и выхода на основной экран. Так же происходит автоматический возврат на основной экран после 10 секунд бездействия. 
Примечание:

1. При вторичном подтверждении точки на предыдущей – последняя стирается. Для ввода новой точки изменяйте номер POI, если хотите сохранить прежнюю точку.

2. Устройство должно быть в движении чтобы производить вычисления и отображать направление и расстояние до исходной точки.

3. Для сохранения заряда батареи, можно отключать устройство после того, как найдено нужное направление и расстояние.

B. Информация о путешествии
На втором экране (информация о путешествии), нажмите  ▪. Появится иконка в виде маленького человечка около сигнальных делений и начнется вычисление пройденного пути и отсчет времени. нажмите  ▪, иконка исчезнет и вычисления остановятся.
C. Географические координаты

Перейдите на третей экран (Географические координаты) чтобы увидеть географические координаты текущего местоположения.

D. Скорость и высота.

Перейдите на четвертый экран (Скорость и высота) чтобы увидеть текущую скорость и высоту. 

E. Время спутников.

Перейдите на пятый экран (Время спутников) чтобы увидеть точное время на спутниках. По умолчанию часовой пояс установлени на +8 часов (Бейджин).

F. Установки

1. Перейдите на шестой экран (Установки). Нажмите ▪для входа в меню установок. Нажимая ( или ( перемещайтесь по меню по порядку: Язык, Время подсветки, Часовой пояс, Единицы измерения, Очистить POI, Холодный старт, Сброс по умолчанию. Для входа в подменю нажмите ▪.

2. Перейдите в подменю Back Light для установки времени подсветки. Нажимая ( или ( установите необходимое время подсветки 5s, 10s, 30s, 60s, Бесконечно.  Нажмите ▪для подтверждения выбора.

3. Перейдите в подменю Time Zone для установки часового пояса. Стрелками ( или ( выберите необходимый часовой пояс от -12 до +12 GMT. Нажмите ▪для подтверждения выбора.
4. Перейдите в подменю Measure Unit для установки единиц измерения. Стрелками ( или ( установите единицы измерения: km или мили. Нажмите ▪для подтверждения выбора.

5. Перейдите в подменю Clear POI для очистки всех точек POI. Стрелками ( или ( выберите YES (Да) для очистки точек, или No (Нет) для выхода с сохранением точек. Нажмите ▪для подтверждения выбора.

6. Перейдите в подменю Cold Start для установки холодного старка. Стрелками ( или ( выберите YES (Да) или No (Нет). На новом месте или после долго отключения устройства выберите Да (YES). Устройство перезагрузится и начнет искать сигналы со спутников. Нажмите ▪для подтверждения выбора.

7. Перейдите в подменю Reset Defaults. Стрелками ( или ( выберите YES (Да) или No (Нет). При выборе Да (YES) настройки устройства будут сброшены на заводские установки по умолчанию. Так же будут очищены ВСЕ пользовательские точки! Нажмите ▪для подтверждения выбора.
